| DEPARTAMENT ROLNICTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I KONTROLI ŻYWNOŚCI (FSIS) WASZYNGTON, DC |  |  |
| --- | --- | --- |
| DYREKTYWA FSIS | 6700.1 Wersja 2 | 26.11.2025 r. |
| WERYFIKACJA WODY ZATRZYMANEJ UWAGA: NIE NALEŻY WDRAŻAĆ TEJ DYREKTYWY PRZED 1 GRUDNIA 2025 R. |  |  |

I. CEL

A. Niniejsza dyrektywa zawiera instrukcje dla personelu programu inspekcji (inspection program personnel, IPP) dotyczące przeglądu protokołu zatrzymanej wody (retained water protocol, RWP) zakładu i wykonywania wymaganych czynności weryfikacyjnych w zakresie wody zatrzymanej w surowych produktach mięsnych i drobiowych. FSIS zmienia tę dyrektywę, aby wyjaśnić, że zakłady, które nie zatrzymują wody w swoich produktach, nie muszą mieć protokołu zatrzymanej wody, ale muszą mieć w dokumentacji potwierdzenie, że ich proces nie powoduje zatrzymywania wody, jak opisano w V(C)(2). Niniejsza dyrektywa zawiera instrukcje dla personelu programu inspekcji dotyczące weryfikacji, czy zakłady utrzymują protokół zatrzymanej wody spełniający wymogi regulacyjne, począwszy od 1 grudnia 2025 r. Do 1 grudnia 2025 r. Biuro ds. Opracowania Polityki i Programów (Office of Policy and Program Development, OPPD) dokonywało przeglądu i zatwierdzania protokołu zatrzymanej wody.

B. Niniejsza dyrektywa nie odnosi się obecnie do weryfikacji etykiet. Personel programu inspekcji nie będzie weryfikować deklaracji dotyczących etykietowania do 1 lipca 2026 r. FSIS ponownie wyda tę dyrektywę z instrukcjami dotyczącymi weryfikacji deklaracji etykietowania przed 1 lipca 2026 r.

II. PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ

Dyrektywa FSIS 6700.1, Wersja 1, Woda zatrzymana w surowych produktach mięsnych i drobiowych (Retained Water in Raw Meat and Poultry Products), z dnia 20.11.2025 r.

III. INFORMACJE OGÓLNE

A. Surowe, jednoskładnikowe produkty mięsne i drobiowe, które zatrzymują wodę z przetwarzania po wypatroszeniu w ilości przekraczającej naturalnie występującą wilgotność, podlegają przepisom dotyczącym zatrzymanej wody (9 CFR 441.10) i muszą zadeklarować tę zatrzymaną wodę na etykiecie (9 CFR 441.10(b)). Każdy zakład, którego produkty zatrzymują wodę, musi przechowywać pisemny protokół zatrzymanej wody w dokumentacji i udostępniać go do przeglądu personelowi programu inspekcji (9 CFR 441.10 (c)(1)). Wymogi dotyczące zatrzymanej wody są standardami w zakresie ochrony konsumentów i zapobiegają zafałszowaniu ekonomicznemu.

B. FSIS opublikowała zmienione Wytyczne FSIS dotyczące zatrzymanej wody w styczniu 2025 r., jak ogłoszono w 90 FR 5809. Niniejsze wytyczne wyjaśniają oczekiwania FSIS dotyczące protokołu zatrzymanej wody i zapewniają prawidłowe wzory do obliczania zatrzymanej wody na podstawie wagi i metod laboratoryjnych.

IV. PROCES PO WYPATROSZENIU

A. Następujące procesy po wypatroszeniu powodują zatrzymanie wody, które należy zadeklarować na etykiecie:

- Mycie tusz ze środkiem przeciwdrobnoustrojowym lub bez niego;

- Chłodzenie natryskowe tusz, części, okrawków, produktów ubocznych, kości lub innych części jadalnych środkiem przeciwdrobnoustrojowym lub bez niego;

- Chłodzenie wodą lub lodem ze środkiem przeciwdrobnoustrojowym lub bez niego;

- Opryskiwanie po schłodzeniu z użyciem środka przeciwdrobnoustrojowego lub bez niego; oraz

- Zastosowanie dowolnego wodnego środka przeciwdrobnoustrojowego lub środka wspomagającego przetwarzanie.

B. Następujące procesy po wypatroszeniu nie powodują zatrzymania wody, które należy zadeklarować na etykiecie:

- Parzenie lub płukanie układu pokarmowego w celu usunięcia treści pokarmowej;

- Płukanie głów zwierząt gospodarskich w celu usunięcia zawartości przewodu pokarmowego; oraz

- Mycie części (np. w celu usunięcia nadmiaru krwi).

C. Personel programu inspekcji musi mieć świadomość, które produkty podlegają przepisom 9 CFR 441.10:

- Surowe, jednoskładnikowe produkty mięsne i drobiowe;

- Produkty koszerne. Koszerowanie to proces moczenia i solenia produktu. Chociaż produkty koszernie są oznaczone jako „moczone i solone”, nie są one uważane za produkty wieloskładnikowe. Jakakolwiek woda wchłonięta podczas koszerowania nie jest deklarowana jako woda zatrzymana; a etapy koszerowania nie są uwzględnione w pisemnym protokole zatrzymanej wody. Personel programu inspekcji musi jednak zweryfikować, czy woda zatrzymana przed lub po koszerowaniu, np. schłodzeniu, została zadeklarowana;

- Produkt poddany dalszej obróbce, gdy materiał źródłowy zatrzymał wodę.

  - Produkty mielone wytworzone z materiałów źródłowych, które zatrzymały wodę podczas przetwarzania, muszą również deklarować zatrzymaną wodę, chyba że zakład posiada dane potwierdzające, że produkt ma stratę netto zatrzymanej wody; oraz

  - Produkt wykonany z wielu materiałów źródłowych, z których każdy ma inną ilość zatrzymanej wody, powinien deklarować najwyższy procent zatrzymanej wody znaleziony w materiałach źródłowych.

- Podroby pakowane oddzielnie lub z całą tuszą drobiową zawierającą jeden składnik. Cała tusza z podrobami jest produktem jednoskładnikowym. Jeśli podroby zatrzymują inną ilość wody niż pozostała część tuszy, zakład może oznaczać najwyższą ilość lub oznaczać każdy pojedynczy produkt w opakowaniu;

- Produkt poddany ubojowi rytualnemu, opatrzony znakiem kontroli;

- Produkt schłodzony w słonej wodzie zawierającej 32 lub mniej kg (70 lub mniej funtów) soli na 38 000 litrów (10 000 galonów) wody;

- Flaczki pakowane bez soków (purge); oraz

- Drób glazurowany lodem.

D. Personel programu inspekcji musi mieć świadomość, które produkty nie podlegają 9 CFR 441.10:

- Produkty wieloskładnikowe.

  - Surowe produkty mięsne lub drobiowe używane jako składniki produktów wieloskładnikowych, np. surowe lub gotowane kiełbasy, wędliny;

  - Produkt mięsny lub drobiowy z dodatkiem roztworów (dodanych w celu aromatyzacji lub z powodów innych niż spełnienie wymogów bezpieczeństwa żywności), ponieważ produkty te podlegają innym przepisom. (9 CFR 317.2(e)(2) dla mięsa; 9 CFR 381.117(h) dla drobiu). Obejmuje to produkty marynowane, wstrzykiwane lub wirowane, w tym podroby w tuszy marynowanej;

  - Produkt schłodzony w słonej wodzie zawierającej od ponad 32 do 320 kg (70 do 700 funtów) soli na 38 000 litrów (10 000 galonów) wody (woda i sól muszą być zadeklarowane na etykiecie jako składniki).

- Produkt wyłączony z obowiązku kontroli religijnej, nienoszący znaku inspekcji.

- Flaki pakowane z zawartością nie większą niż 20 procent wycieku soków (purge).

E. Zatrzymana woda nie wpływa na standardy identyfikacji i składu.

- Woda zatrzymana w materiale źródłowym nie jest uwzględniana w obliczeniach składu, gdy rozważa się przekroczenie dopuszczalnych wartości zawartości wody określonych w normie. Na przykład w przypadku większości surowych kiełbas (9 CFR 319.141-145) ogranicza ilość wody dodawanej jako składnik do 3%. Jakakolwiek woda zatrzymana w materiale źródłowym nie będzie wliczana do tego 3-procentowego limitu. Limity wody dla produktów standaryzowanych, które pozwalają na użycie wody podczas przetwarzania, dotyczą wody dodanej jako składnik, a nie wody zatrzymanej.

- Zatrzymanie wody w materiale źródłowym nie jest uznawane za naruszenie standardu identyfikacji w przypadku produktów, których bezpośrednie dodawanie wody podczas przetwarzania jest zabronione, takich jak mielona wołowina lub hamburger (9 CFR 319.15(a) i (b)) lub produkty suszone (9 CFR 319.106).

F. Zatrzymana woda nie ma wpływu na późniejszą obróbkę termiczną produktu ani na jego etykietę, ponieważ zatrzymana woda dotyczy wyłącznie produktów surowych.

V. PROCEDURY WERYFIKACJI

A. Personel programu inspekcji ma obowiązek zweryfikować zgodność z 9 CFR 441.10 co najmniej raz na kwartał w ramach rutynowego zadania PHIS obejmującego ogólne oznaczanie (PHIS General Labeling) w każdym zakładzie produkującym surowe, jednoskładnikowe produkty mięsne lub drobiowe.

- Raz w okresie od stycznia do marca;

- Raz w okresie od kwietnia do czerwca;

- Raz w okresie od lipca do września; oraz

- Raz w okresie od października do grudnia.

B. Ponadto, personel programu inspekcji ma dokonać przeglądu nowych lub poprawionych protokołów zatrzymanej wody po tym, jak zakład powiadomi personel programu inspekcji, że protokół zatrzymanej wody jest dostępny do przeglądu lub został poprawiony. Personel programu inspekcji ma obowiązek zaplanować ukierunkowane zadanie oznaczania ogólnego w celu udokumentowania zadania i wyników.

C. Podczas wykonywania rutynowego zadania oznaczania ogólnego w celu sprawdzenia zgodności w zakresie zatrzymanej wody, personel programu inspekcji musi:

- Sprawdzić, czy zakład nie stosuje roztworów wodnych do swoich produktów; lub

- Sprawdzić, czy zakład posiada dane na poparcie wniosku, że jego produkty nie zatrzymują wody; lub

- Sprawdzić, czy zakład przechowuje w dokumentacji pisemny protokół zatrzymanej wody (9 CFR 441.10(c)(1)), czy zakład przestrzega protokołu zatrzymanej wody, czy przeanalizowane dane potwierdzają deklarację zatrzymanej wody oraz czy bieżąca weryfikacja wykazuje kontrolę procesu zatrzymanej wody. Sprawdzić, czy pojedyncze opakowanie nie przekracza deklarowanej ilości zatrzymanej wody o więcej niż 20 procent (zob. sekcja VI).

PRZYKŁAD: Zakład uboju wołowiny spryskuje tusze roztworem przeciwdrobnoustrojowym, zanim trafią do chłodni. Zakład posiada dane pokazujące, że waga tuszy po schłodzeniu jest niższa niż waga przed interwencją. Dane te potwierdzają, że proces nie prowadzi do zatrzymania wody, a zatem zakład nie musi opracowywać protokołu zatrzymanej wody ani umieszczać oświadczenia o zatrzymywaniu wody na etykiecie.

D. Personel programu inspekcji w zakładach ubojowych musi dokonać przeglądu protokołu zatrzymanej wody w oparciu o dziewięć elementów (9 CFR 441.10(d)) wymienionych poniżej. Ustęp E obejmuje obowiązki personelu programu inspekcji w zakładach nieprowadzących uboju (tj. dalszych przetwórców), które stosują interwencje przeciwdrobnoustrojowe.

UWAGA: Zakłady mogą stosować dowolny format przy opracowywaniu planów protokołu zatrzymanej wody, pod warunkiem, że protokół zatrzymanej wody uwzględni wszystkie dziewięć elementów.

- Oświadczenie dotyczące celu

  - Personel programu inspekcji ma obowiązek zweryfikować, czy cel określa konkretny produkt (np. tusze, części, podroby).

  - Personel programu inspekcji ma obowiązek zweryfikować, czy cel odzwierciedla określenie procentowej zawartości wody zatrzymanej na potrzeby oznaczania. Oświadczenie o celu może obejmować dodatkowe cele, takie jak ocena skuteczności chłodziarki w kontekście spełniania wymogów bezpieczeństwa żywności lub jakości produktu.

  - Personel programu inspekcji powinien mieć świadomość, że nie jest właściwym celem umieszczanie odniesień do 9 CFR 381.66 lub 9 CFR 381.94, ponieważ przepisy te albo nie określają konkretnego standardu schładzania, albo mają zastosowanie tylko do ptaków bezgrzebieniowych, a nie do innych gatunków drobiu. Alternatywnie, deklaracja celu może odnosić się do parametrów czasu/temperatury schładzania w systemie HACCP lub do standardów wydajności FSIS.

PRZYKŁAD: Głównym celem tego protokołu zatrzymanej wody jest określenie ilości wody zatrzymanej w tuszach drobiowych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa żywności podczas przetwarzania po wypatroszeniu.

- Rodzaje systemów mycia i chłodzenia oraz zastosowania przeciwdrobnoustrojowe

Zadaniem personelu programu inspekcji jest sprawdzenie, czy protokół zatrzymanej wody opisuje typy chłodziarek zanurzeniowych do drobiu (np. typu przelotowego, ślimakowego i z ramieniem wahadłowym), mechanizmy transportu przez chłodziarkę, mieszanie (jeśli występuje), naprzemienne procesy chłodzenia (np. pojemniki kombinowane lub beczki) lub typy chłodziarek (np. zamrażarki szokowe, systemy chłodnicze lub komory grzewcze).

- Konfiguracja i wszelkie modyfikacje podzespołów układu chłodniczego

Personel programu inspekcji musi zweryfikować, czy protokół zatrzymanej wody opisuje konfigurację systemu chłodzenia, w tym liczbę i typ agregatów chłodniczych, rozmieszczenie elementów systemu chłodzenia, liczbę linii patroszenia zasilających system chłodzenia oraz wszelkie modyfikacje lub zmiany w sprzęcie chłodzącym.

- Cechy szczególne procesu chłodzenia

Personel programu inspekcji ma obowiązek sprawdzić, czy protokół zatrzymanej wody opisuje wszelkie interwencje wodne, które spełniają wymagania bezpieczeństwa żywności, długość i prędkość linii ociekowej, całkowity czas dopuszczalny na ociekanie oraz wszelkie urządzenia do usuwania nadmiaru wody.

- Opis czynników zmiennych

  - Personel programu inspekcji musi mieć świadomość zmiennych występujących po wypatroszeniu, które mogą mieć wpływ na retencję wody. Zakład może wziąć pod uwagę te zmienne podczas przygotowywania protokołu zatrzymanej wody i może być zmuszony powtórzyć zbieranie danych i analizę, jeśli którekolwiek z nich ulegną zmianie. Zakłady mogą nie podawać szczegółowych danych dla wszystkich zmiennych w protokole zatrzymanej wody, takich jak waga tuszy. Oczekuje się, że zakłady będą powtarzać gromadzenie danych i, jeśli zajdzie taka potrzeba, aktualizować etykiety w przypadku wystąpienia zmian. Ponadto zakłady mogą, ale nie muszą korygować swoich protokołów zatrzymanej wody w przypadku zmian zmiennych, w zależności od tego, która zmienna uległa zmianie. Na przykład, ponieważ rozmiar tuszy nie jest zwykle uwzględniany w protokole zatrzymanej wody, zakłady nie są zobowiązane do zmiany swoich protokołów zatrzymanej wody w przypadku zmiany rozmiaru tuszy. Jednak czas spędzony w agregacie chłodniczym jest częścią protokołu zatrzymanej wody. Jeśli czas pracy agregatu chłodniczego ulegnie wydłużeniu, zakład powinien skorygować swój protokół zatrzymanej wody, aby uwzględnić tę zmianę.

  - Zmienne mogą obejmować:

  - Temperaturę tuszy - cieplejsze tusze mogą wymagać więcej czasu na schłodzenie, co zwiększa retencję wody;

  - Rozmiar produktu - mniejsze tusze i części mają większy stosunek powierzchni do objętości, co zwiększa retencję wody w porównaniu z większymi tuszami i częściami;

  - Temperaturę wody - cieplejsze temperatury otwierają pory skóry i powodują większe wchłanianie;

  - Mieszanie - większe mieszanie prowadzi do większej absorpcji wody; lub

  - Czas w agregacie chłodniczym - absorpcja wzrasta, im dłużej tusze znajdują się w wodzie chłodzącej.

- Standardy do spełnienia

  - Personel programu inspekcji musi zweryfikować, czy protokół zatrzymanej wody definiuje określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności (tj. parametr czasu i temperatury oraz standard wydajności), do których odnosi się proces po wypatroszeniu.

  - Personel programu inspekcji musi zweryfikować, czy interwencje wodne są objęte systemem HACCP (np. plan HACCP, programy warunków wstępnych). Personel programu inspekcji powinien mieć świadomość, że zakłady nie powinny porównywać różnych ustawień agregatów chłodniczych w ramach opracowywania protokołu zatrzymanej wody.

- Metoda testowania

  - Personel programu inspekcji ma obowiązek sprawdzić, czy protokół zatrzymanej wody zawiera liczbę próbek, rodzaje próbek, ramy czasowe pobierania próbek, rodzaj testów i częstotliwość testów (w celu zapewnienia dokładności etykietowania). FSIS zaleca zakładom powtarzanie procedur testowania zatrzymanej wody z częstotliwością zapewniającą utrzymanie kontroli procesu i dokładność etykiet. Wynika to z faktu, że zmienne przed ubojem, takie jak wielkość ptaków i skład paszy, mogą wpływać na naturalną wilgotność tuszy, a tym samym na ilość zatrzymywanej wody w miarę upływu czasu.

  - Personel programu inspekcji ma obowiązek zweryfikować punkty pobierania próbek w zakładzie.

  - Najlepiej jest pobrać próbki po wypatroszeniu tuż po wypatroszeniu, ale przed jakimikolwiek interwencjami wodnymi, włącznie ze schłodzeniem. Jednak rzeczywisty punkt pobrania może się różnić w zależności od bezpieczeństwa. Próbki przed zapakowaniem są pobierane po wszystkich interwencjach wodnych i przed zapakowaniem.

  - W przypadku produktów koszernych zakład będzie musiał pobrać próbkę po wypatroszeniu, próbkę przed procesem koszerowania, próbkę po procesie koszerowania i próbkę przed zapakowaniem. Pozwoli to wykluczyć wodę zatrzymaną podczas procesu koszerowania.

  - Personel programu inspekcji musi zweryfikować, czy protokół zatrzymanej wody zawiera wszystkie wzory matematyczne stosowane do obliczania zatrzymanej wody. FSIS zna dwie metody określania zatrzymanej wody – metoda mokrej masy i analiza laboratoryjna. W przypadku protokołów zatrzymanej wody wykorzystujących analizę laboratoryjną, personel programu inspekcji musi zweryfikować, czy protokół zatrzymanej wody (RWP) zawiera metodę laboratoryjną, np. przewodnik laboratorium chemicznego, CLG-MOI lub metodę Stowarzyszenia Oficjalnych Chemików Analitycznych (Association of Official Analytical Chemists, AOAC), AOAC 950.46. Personel programu inspekcji nie musi wykonywać żadnych obliczeń, ale musi zweryfikować, czy zakład stosuje prawidłowe wzory. Jeśli jednak personel programu inspekcji chce wykonać obliczenia, kalkulator znajduje się tutaj: https://phishelp.fsis.usda.gov/res/calcaid/retainedwater/index.html.

    - Metoda mokrej masy polega na ważeniu tych samych próbek, zazwyczaj oznakowanych tusz, po wypatroszeniu, a przed zapakowaniem. Odpowiedni wzór na mokrą masę to:

| masa tuszy przed zapakowaniem – masa tuszy po wypatroszeniu | X 100 = | procent wody zatrzymanej |
| --- | --- | --- |
| masa tuszy po wypatroszeniu |  |  |

    - W przypadku produktu koszernego zakład musi odjąć przyrost masy podczas procesu koszerowania. Ten wzór to:

| masa tuszy przed zapakowaniem – (masa po koszerowaniu – masa przed koszerowaniem) – masa tuszy po wypatroszeniu | X 100 = | procent wody zatrzymanej |
| --- | --- | --- |
| masa tuszy po wypatroszeniu |  |  |

    - Metoda analizy laboratoryjnej polega na przesłaniu 2 różnych próbek (1 próbka po wypatroszeniu, inna próbka w opakowaniu jednostkowym) do suszenia w piecu i analizy wilgotności. Metoda laboratoryjna obejmuje 2 obliczenia: 1 obliczenie w celu określenia analizy wilgotności i 1 obliczenie w celu określenia zatrzymanej wody. Wyniki mogą być podawane w odniesieniu do masy mokrej (zawartość wilgoci poniżej 100 procent) lub suchej (zawartość wilgoci powyżej 100 procent). Odpowiedni wzór do określenia analizy wilgotności to:

| (masa naczynia + masa próbki przed suszeniem) – (masa naczynia + masa próbki po suszeniu) | X 100 = | wilgotność (na mokro) |
| --- | --- | --- |
| masa próbki przed suszeniem |  |  |

| (masa naczynia + masa próbki przed suszeniem) – (masa naczynia + masa próbki po suszeniu) | X 100 = | wilgotność (na sucho) |
| --- | --- | --- |
| masa próbki po suszeniu (masa sucha) |  |  |

d.	Personel programu inspekcji powinien pamiętać, że niektóre zakłady mogą do analizy laboratoryjnej mięsa używać analizatora z technologią bliskiej podczerwieni (near-infrared, NIR), takiej jak metoda AOAC 2007.04. W przypadku korzystania z analizatora mięsa z technologią bliskiej podczerwieni, urządzenie podaje wyniki w postaci procentowej zawartości wilgoci bez konieczności ważenia lub suszenia próbek. Analizator mięsa z technologią bliskiej podczerwieni nie wykorzystuje wzorów na zawartość wilgoci wymienionych bezpośrednio powyżej tego akapitu. Zakład będzie miał w protokole tylko wzór zatrzymanej wody przedstawiony bezpośrednio pod tym paragrafem.

i.	Właściwy wzór na mokrą bazę do określenia procentowej zawartości wody zatrzymanej na podstawie zawartości wilgoci to:

| wilgotność przed zapakowaniem – wilgotność po wypatroszeniu | = | procent wody zatrzymanej |
| --- | --- | --- |
| 100% – wilgotność przed zapakowaniem |  |  |

  - Właściwy wzór na suchą bazę do określenia procentowej zawartości wody zatrzymanej na podstawie zawartości wilgoci to:

| wilgotność przed zapakowaniem – wilgotność po wypatroszeniu | = | procent wody zatrzymanej |
| --- | --- | --- |
| 100% + wilgotność przed zapakowaniem |  |  |

iii.	Personel programu inspekcji powinien mieć świadomość, że nie jest właściwe odejmowanie wilgotności przed zapakowaniem od wilgotności przed schłodzeniem. Różne jednostki próbek oznaczają odpowiednią zawartość wilgoci przed zapakowaniem i schłodzeniem. Próbkę po wypatroszeniu charakteryzuje naturalna wilgotność oraz sucha masa. Jednak próbkę w opakowaniu jednostkowym charakteryzuje naturalna wilgotność, sucha masa i zatrzymana woda. Odejmowanie powoduje zaniżenie rzeczywistej wartości procentowej zatrzymanej wilgoci. Dodatek zawiera przykład porównania metody wagowej i laboratoryjnej dla tego samego produktu. Przykład ten pokazuje, że odjęcie procentowej zawartości wilgoci nie daje takiego samego wyniku jak przy ważeniu produktu.

e.     Personel programu inspekcji powinien przesłać zapytanie za pośrednictwem systemu askFSIS, jeżeli ma jakiekolwiek pytania dotyczące wzorów matematycznych lub gdy liczebność próbek jest mniejsza niż 10. Próbki o liczebności mniejszej niż 10 dają mniejsze szanse na uzyskanie dokładnych wyników, w zależności od średniej i zakresu danych danego zakładu.

UWAGA: Odpowiednia wielkość próby zapewnia statystyczną pewność (np. 95%), że dane opakowanie nie zatrzymuje więcej wody niż 20% powyżej wartości deklarowanej na etykiecie. Określenie odpowiedniej wielkości próby zależy od charakterystyki danych (np. średnia, zakres).

f.	Personel programu inspekcji musi mieć świadomość, że FSIS nie wymaga, aby protokoły zatrzymanej wody obejmowały badania mikrobiologiczne lub porównywanie ustawień agregatu chłodniczego (patrz paragraf V.D.6).

8.	Raportowanie i ocena danych: Personel programu inspekcji ma obowiązek zweryfikować, czy protokół zatrzymanej wody opisuje projekt analizy statystycznej i sposób, w jaki analiza danych wpływa na oznakowanie zatrzymanej wody. Na przykład zakłady mogą obliczyć 95% przedział ufności, 1 odchylenie standardowe, 2 odchylenia standardowe itp. i oznaczyć produkty górną granicą. Właściwość stosowania przedziałów ufności lub odchyleń standardowych zależy od średniej i zakresu danych.

9.	Wnioski: Personel programu inspekcji ma obowiązek zweryfikować, czy protokół zatrzymanej wody zawiera wnioski z analizy danych i ustalenia dotyczące oznakowania.

E. Personel programu inspekcji w zakładach innych niż zakłady uboju ma obowiązek dokonać przeglądu danych zakładu zgodnie z dwoma scenariuszami wymienionymi poniżej. Personel programu inspekcji powinien skontaktować się z askFSIS jeśli napotka scenariusz, który nie został omówiony poniżej lub jeśli ma pytania dotyczące sposobu określania przez zakład zawartości zatrzymanej wody. Nie jest właściwe dodawanie lub odejmowanie ilości wody z etykiety produktu przychodzącego. Protokoły zatrzymanej wody z zakładów innych niż ubojnie muszą obejmować: 1) Cel; 2) Metody testowania; 3) Raportowanie i ocenę danych; oraz 4) Wnioski.

1. Jeżeli zakład nie wprowadza żadnych interwencji, ale chce wykluczyć soki (purge) (soki, które naturalnie wyciekają z produktu) tracone w czasie transportu:

a.	Personel programu inspekcji musi dopilnować, aby zakład najpierw określił wagę po wypatroszeniu w zakładzie uboju. Ten wzór to:

| masa produktu przychodzącego wliczając soki | X 100 = | masa produktu po wypatroszeniu |
| --- | --- | --- |
| 100% + procent zatrzymanej wody na etykiecie |  |  |

b.	Gdy zakład obliczy wagę po wypatroszeniu, personel programu inspekcji musi sprawdzić, czy zakład oblicza nowy procent zatrzymanej wody przy użyciu tego wzoru. W przypadku masy opakowań jednostkowych, personel programu inspekcji musi upewnić się, że zakład zważył cały produkt, który został uwzględniony w masie produktu przychodzącego.

| (masa przed zapakowaniem – masa po wypatroszeniu) | X 100 = | procent wody zatrzymanej |
| --- | --- | --- |
| masa po wypatroszeniu |  |  |

2. Jeśli zakład doda interwencje:

a. 	Personel programu inspekcji ma obowiązek zapewnić, aby zakład zważył ilość soków (purge) i obliczył ilość wody uzyskanej w wyniku interwencji.

b. 	Aby obliczyć ilość wody uzyskanej w wyniku interwencji, personel programu inspekcji musi upewnić się, że zakład waży produkt przed i po interwencji. Do obliczenia przyrostu masy stosuje się następujący wzór:

masa po interwencji – masa przed interwencją = przyrost masy

c. 	Jeżeli masa soków (purge) jest równa lub większa od masy uzyskanej w wyniku interwencji, personel programu inspekcji ma obowiązek sprawdzić, czy zakład przenosi procent zatrzymanej wody. Na przykład, jeśli zakład otrzymuje produkt z 5% zawartością zatrzymanej wody, zakład musi przenieść deklarację 5% zawartości zatrzymanej wody na swoje etykiety.

d. Jeśli obliczenia w pkt. E.2.b powyżej wykazują, że interwencja spowodowała przyrost netto, personel programu inspekcji musi zweryfikować, czy zakład oblicza szacunkową wagę produktu po uboju z zakładu ubojowego. Wzór na oszacowanie wagi po wypatroszeniu znajduje się w paragrafie E.1.a powyżej.

e. Gdy zakład obliczy wagę produktu po wypatroszeniu, personel programu inspekcji musi sprawdzić, czy zakład oblicza nowy procent zatrzymanej wody przy użyciu wzoru w paragrafie D.7.c.i dla metody mokrej masy. Jeśli zakład nie doda soków (purge) z powrotem do produktu, może odjąć masę soków przy użyciu wzoru podanego w pkt. E.1.b.

F. Personel programu inspekcji powinien skontaktować się ze swoim przełożonym, jeśli ma pytania dotyczące dziewięciu elementów, metod testowania lub prawidłowości obliczeń. Jeśli personel programu inspekcji nadal ma pytania, powinien skonsultować się z askFSIS (zob. sekcja IV).

G. Personel programu inspekcji dokumentuje raport niezgodności, gdy:

1. Zakład dodaje wodę do swojego procesu, ale albo nie ma danych potwierdzających, że produkty nie zatrzymują wody, albo nie ma protokołu zatrzymanej wody (9 CFR 441.10(a));

2. Zakład nie ma żadnych informacji w swoim protokole zatrzymanej wody (9 CFR 441.10(d));

3. Zakład nie przestrzega pisemnego protokołu zatrzymanej wody (9 CFR 441.10);

4. Zakład wprowadza zmiany do swojego procesu i nie ocenia oraz, w razie potrzeby, nie modyfikuje swojego protokołu zatrzymanej wody; oraz

5. Zakład wprowadza zmiany w swoim procesie i nie gromadzi nowych danych, a w razie potrzeby nie zmienia deklaracji na etykiecie zatrzymanej wody (9 CFR 441.10).

H. Personel programu inspekcji ma obowiązek powiadomić swój łańcuch nadzorczy, gdy podejrzewa (na podstawie obserwacji lub analizy danych), że zakład nieprawidłowo oznacza swoje produkty. Personel programu inspekcji musi postępować zgodnie z rozdziałem VI Dyrektywy FSIS 5000.1, Weryfikacja systemu bezpieczeństwa żywności w zakładzie (Verifying an Establishment’s Food Safety System), w celu egzekwowania lub kontroli regulacyjnych, jeśli to konieczne.

VI. PYTANIA

Pytania dotyczące niniejszego powiadomienia należy w razie potrzeby kierować do swojego bezpośredniego przełożonego lub do Biura ds. Opracowania Polityki i Programów (Office of Policy and Program Development) za pośrednictwem aplikacji askFSIS lub telefonicznie pod numerem 1-800-233-3935. Przesyłając pytanie, należy wypełnić formularz internetowy i wybrać Pobieranie próbek (Sampling) jako typ zapytania w przypadku pytań dotyczących metodologii lub obliczeń oraz Oznaczanie (Labeling) jako typ zapytania w przypadku pytań dotyczących etykietowania.

Asystent administratora

Biuro ds. Opracowania Polityki i Programów

Załączniki

Porównywanie procentowej zawartości wilgoci

Częstym błędem w protokołach zatrzymanej wody poddanych przeglądowi przez FSIS jest stosowanie odejmowania do porównywania wartości procentowych wilgotności z dwóch punktów procesu, gdy dwie wartości procentowe wilgotności mają różne podstawy lub mianowniki. Produkt po wypatroszeniu składa się z suchej masy i naturalnej wilgoci. Jednak produkt w opakowaniu jednostkowym składa się z suchej masy, naturalnej wilgoci i zatrzymanej wody.

Poniższy przykład przedstawia pojedynczy hipotetyczny produkt zarówno w metodzie mokrej masy, jak i metodzie laboratoryjnej; należy pamiętać, że każda z tych metod jest prawidłowa i obie dadzą takie same wyniki, jeśli zostaną prawidłowo zastosowane. Pierwsza (niebieska) ramka przedstawia obliczenia zatrzymanej wody przy użyciu metody mokrej masy. Druga (żółta) ramka przedstawia obliczenia wody zatrzymanej dla tej samej tuszy przy użyciu laboratoryjnej metody obliczania procentowej zawartości wilgoci. Czerwona ramka pokazuje typowy błąd w zakresie porównania, w tym wykazanie niedopasowanych mianowników.

| A) ZATRZYMANA WODA PRZY UŻYCIU METODY MOKREJ MASY: Masa ptaków po wypatroszeniu przed interwencją (masa zielona) | 10 | funtów |
| --- | --- | --- |
| => przechodzi przez agregat chłodniczy | 0,5 | funtów zatrzymanej wody |
| Masa ptaka przed pakowaniem | 10,5 | funtów |

Użycie masy do obliczenia zatrzymanej wody (10.5-10)/10* 100% 5%

| B) ZATRZYMANA WODA PRZY UŻYCIU METODY LABORAOTRYJNEJ (np. CLG): Metoda oznaczania % zawartości wilgoci w każdej próbce, w której: | CLG): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A = masa próbki B = masa naczynia + próbka przed suszeniem Percent=100(B-C)A C = masa naczynia + próbka przed suszeniem |  |  |  |  |  |  |
| B.l) METODA LABORATORYJNA NA PRZYKŁADZIE TUSZY: Procentowa zawartość wilgoci w próbce o masie surowej (masa zielona) dla CLG = 70% 10 funtów, masa ptaka = 10*0,7 7 funtów wody |  |  |  |  |  |  |
| => przejście przez agregat chłodniczy | 0,5 | funtów wody |  |  |  |  |
| Masa wody przed pakowaniem | 10,5 | funtów, masa ptaka | = | 7 + 0,5 | 7,5 | funtów wody |
| Końcowa procentowa zawartość wilgoci |  | = 7,5 /10,5 |  | 71,4% |  |  |

| Obliczanie zawartości wody poprzez odjęcie procentowej zawartości wilgoci | - | (/1,4%- /U%) 1,4% | X | (częsty błąd: należy zauważyć niedopasowane mianowniki) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 funtów wody |  | 7 funtów wody |  |  |
| 3 funty suchej masy, 7 funtów naturalnej wilgoci, 5 funtów zatrzymanej wody |  |  |  |  |
|  |  | 3 funty suchej masy, 7 funtów naturalnej wilgoci |  |  |

| Korzystanie ze wzoru z wytycznych dotyczącego procentowej zawartości wilgoci w mokrej masie (Procentowa zawartość wilgoci przed zapakowaniem - procentowa zawartość wilgoci po wypatroszeniu) | (71,4% - 70%) / (100% - 71,4%) 5,00H 7 (100% - procentowa zawartość wilgoci przed zapakowaniem) |  | (uwaga: te same dane wejściowe, te same dane wyjściowe co w metodzie wagowej) |
| --- | --- | --- | --- |

| B2) METODA LABORATORYJNA NA PRZYKŁADZIE CZĘŚCI: takie samo podejście jak powyżej; metoda CLG mierzy % zawartość wilgoci, którą można wykorzystać do obliczenia zatrzymanej wody, stosując takie samo podejście jak w przykładzie B1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Używając próbki początkowej o wadze 10 funtów, składającej się z mieszanych części i ważącej 10,51 funtów przed pakowaniem: |  |  |
| 1) Jeśli wilgotność przed pakowaniem (procentowa zawartość po wypatroszeniu, przed interwencjami) wynosi 70% metodą CLG |  |  |
| 2) a końcowa próbka (po interwencjach / procentowa zawartość wilgoci przed zapakowaniem) wynosi 71,4% wilgotności uzyskane metodą OLG. |  |  |
| Aby poprawnie obliczyć, wystarczy zastosować wartości „przed” i „po” uzyskane metodą laboratoryjną w ten sam sposób: |  |  |
| Przy użyciu wzoru z wytycznych na procentowej zawartość wilgoci metodą mokrej masy (71.4% - 70%) / (100% - 71.4%) 5.004" (Procentowa zawartość wilgoci przed zapakowaniem - procentowa zawartość wilgoci po wypatroszeniu)/ (100% - procentowa zawartość wilgoci przed zapakowaniem) |  | (uwaga: te same dane wejściowe, te same dane wyjściowe co w metodzie wagowej) |

Porównanie to wyraźnie pokazuje, że odjęcie procentowej zawartości wilgoci w ten sposób skutkuje otrzymaniem innego wyniku obliczenia ilości zatrzymanej wody niż wynik obliczenia ilości zatrzymanej wody na podstawie masy tuszy, mimo że jest to ten sam produkt. Po uwzględnieniu różnic w „bazach” – poprzez podzielenie tej różnicy przez różnicę procentową zawartości w opakowaniu wstępnym w stosunku do całości – obliczenie ilości zatrzymanej wody metodą laboratoryjną jest teraz zgodne z ilością zatrzymanej wody obliczoną metodą masy mokrej.